Тест

«Правила пользования огнетушителями»

Задание 1

Соотнесите названия огнетушителей с расшифровкой их аббревиатур, вписав предложенное ниже буквенное обозначение

| А | ОХП |  | 1 | Огнетушитель углекислотный объём – 3 литра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | ОВ(к)-2 |  | 2 | Огнетушитель хладоновый объём – 2 литра |
| В | ОВП(н)-3 |  | 3 | Огнетушитель порошковый закачного типа объём – 5 литров |
| Г | ОП(з)-5 |  | 4 | Огнетушитель воздушно-эмульсионный объём – 5 литров |
| Д | ОУ-3 |  | 5 | Огнетушитель воздушно-пенный с низкой кратностью пены объём – 3 литра |
| Е | ОХ-2 |  | 6 | Огнетушитель водный с компактной струёй объём – 2 литра |
| Ж | ОВЭ-5 |  | 7 | Огнетушитель химически-пенный |

Ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Е | Г | Ж | В | Б | А |

Задание 1

Установите соответствие между горючими веществами и

классом огнетушителя.                                                Результат внесите в таблицу, вписав соответствующие буквы

|  | Горючие вещества |  | Класс огнетушителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возгорание жидких горючих веществ |  | A |
| 2 | Возгорание металлов и веществ, в состав которые они входят |  | B |
| 3 | Возгорание газообразных горючих веществ |  | C |
| 4 | Возгорание электроустановок, которые находятся под напряжением |  | D |
| 5 | Возгорание твердых горючих веществ |  | E |

Ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | D | C | E | A |

Задание 3

Заполните таблицу, знак «+» если огнетушитель соответствует классу пожара (может применяться), иначе «-».

| Класс пожара |  | Тип огнетушителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые горючие вещества | + | + | + | + | – |
| Горючие жидкости | + | + | + | + | + |
| Горючие газы | – | – | + | + | + |
| Электро- оборудование до 1000 В | – | + | + | + | + |
| Щелочные металлы | – | – | – | – | – |

Задание 4

Водные огнетушители предназначены для тушения пожаров класса (классов):

а) А

б) А и В

в) В

Задание 5

Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители?

а) 1 раз в 3 года                                                                                                    б) не реже 1 раза в 7 лет                                                                                           в) не реже 1 раза в 5 лет

Задание 6

Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений

а) 5 шт.

б) 2 шт.

в) 4 шт.

Задание 7

Какими огнетушителями можно тушить электроустановки?

а) водные, пенные, порошковые                                                                            б) водные, пенные, хладоновые, порошковые, углекислотные                             в) углекислотные

Задание 8

В случае возникновения пожара класса Е целесообразнее всего использовать огнетушитель … вида

а) углекислотного                                                                                                 б) пенного                                                                                                                  в) водного

Задание 9

Воздушно-пенные огнетушители используют для тушения пожаров следующих классов:

а) А, В, С и Е

б) В

в) А и В

Задание 10

Определите вид огнетушителя

а) углекислотный;

б) порошковый;

в) хладоновый.

Задание 11

Каким из этих огнетушителей запрещено ликвидировать пожары на складах с горючими жидкостями и электрическим оборудованием?

а) углекислотным;

б) хладоновым;

в) водным.

Задание 12

Как правильно тушить вертикальную поверхность?

а) если огнем охвачена стена или любая вертикальная поверхность, то тушить нужно снизу и продвигаться наверх;                                                       б) если огнем охвачена стена или любая вертикальная поверхность, то тушить нужно сверху и продвигаться вниз.

Задание 13

При работе с углекислотным огнетушителем не разрешается

а) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток;

б) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках;                                                                                              в) при тушении электроустановок подводить раструб ближе, чем на 5 метров к пламени.

Задание 14

Опишите характеристики изображенного на фото огнетушителя

Вид огнетушителя _____________________________

Масса заряда   _________________________________

Сроки перезарядки огнетушителя _________________

Что обозначают буквы А, В, С, Е на этикетке огнетушителя

_________________________________________________

Задание 15

При применении какого огнетушителя необходимо надевать защитный костюм?

а) воздушно-пенного огнетушителя

б)  воздушно-эмульсионного огнетушителя

в) углекислотного огнетушителя

г) хладонового огнетушителя

Задание 16

Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности заполните таблицу, соотнеся ваши ответы в правой части с вопросами в левой части таблицы

|  | № п/п | Вопросы | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Каким огнетушителем нельзя тушить электропроводку под напряжением? | Тушить электропроводку под напряжением нельзя пенным огнетушителем. |
|  | 2. | Какие действия не допускаются при использовании углекислотного огнетушителя? | При использовании углекислотного огнетушителя не допускается прикасаться к раструбу и держать его в горизонтальном положении. |
|  | 3. | Можно ли для тушения одежды, которая загорелась на человеке использовать химический пенный огнетушитель? | Химический пенный огнетушитель нельзя использовать для тушения одежды, которая загорелась на человеке. |
|  | 4. | С какой целью используют при пожаре в помещении распыленную струю? | Распыленную струю используют при пожаре в помещении для понижения температуры среды и для более эффективного тушения пламени. |
|  | 5. | При поражении, какого участка поверхности тела при ожогах 2 и 3 степени возникает ожоговая болезнь? | Ожоговая болезнь возникает при поражении 3035% тела. |

# Маркировка огнетушителей. Обозначение по ГОСТ

## Какие данные должны быть нанесены на огнетушителе

Всю необходимую информацию наносят на несмываемую этикетку и приклеивают на баллон. Все обозначения должны быть на русском языке. 

ГОСТ 51057 2001 для переносных огнетушителей включает обязательные требования к пожарному оборудованию весом не более 20 кг. Не действует для приспособлений специального назначения. Согласно стандарту, на каждом баллоне должны присутствовать обозначения:

Например, маркировка: ОУ-10-ВСЕ указывает на то, что перед вами углекислотный огнетушитель с массой заряда 10 кг, рассчитанный на борьбу с возгораниями жидких, газообразных веществ и электрооборудования.

Согласно ГОСТу, огнетушители передвижные, помимо вышеуказанных обозначений, должны содержать следующую информацию:

- Название завода-изготовителя;

- обозначение документа, в соответствии с которым произведено данное оборудование;

- пиктограммы, демонстрирующие способ приведения устройства в действие;

- предупреждающие надписи (о токсичности, расстоянии действия, о риске обморожения и т.п.);

- температурный диапазон;

- вес огнетушителя;

- порядок действий после использования прибора;

- дата изготовления.

После покупки предприятие маркирует огнетушитель, присваивает номер. Порядковую цифру наносят на корпус краской или приклеивают этикетку. Информацию о перезарядке также наносят на корпус. Бумажные ярлыки использовать запрещено.

## Расшифровка маркировки на огнетушителях

Для каждого класса возгорания разработана определенная модель огнетушителя. Водные устройства обозначаются символами ОВ. Они предназначены для тушения обычный сгораемых материалов – мебели, макулатуры, одежды. В качестве огнетушащего вещества используется вода. ОВ экологически безопасен, не причиняет вред здоровью человека и окружающей среде. Такие модели приобретают для домов, квартир, небольших торговых точек.

Маркировка огнетушителя ОУ-3

На воздушно-пенные огнетушители наносят маркировку ОВП. Баллоны заправлены раствором, состоящем из воды и пенообразующих добавок. Устройство применяется для тушения твердых веществ и горючих жидкостей (древесины, масел, лака). Эффективны для ликвидации возгорания на ранней стадии.

Особой популярностью пользуются воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ). Они абсолютно безопасны, могут справиться с большой площадью пожара. С их помощью можно тушить горючие жидкости и электроустановки.

Порошковый огнетушитель можно узнать по аббревиатуре ОП. Благодаря универсальности пользуется большим спросом. Справляется со всеми классами возгораний. Среди недостатков: задымленность взвесью порошка, необходимость использования защитных масок, загрязнение поверхностей после применения.

Углекислотное оборудование обозначается буквами ОУ. Такие огнетушители рассчитаны на борьбу с возгораниями классов В, С, Е, поэтому эти модели часто приобретают владельцы автомобилей. Основное преимущество этих устройств заключается в том, что после использования огнетушащий состав испаряется, не нанося вреда ценным предметам.

Для тушения горючих жидкостей и газов подходят хладоновые устройства (ОХ). Отличаются высокой эффективностью, быстро тушат возгорания, покрывая очаг химическим снегом. Основной недостаток – токсичность активного вещества. При применении такого огнетушителя необходимо надевать защитный костюм.

## Класс пожара

ОТВ каждого огнетушителя не справляются со всеми видами горящих материалов. Тип и марка огнетушителя содержат информацию о классе пожара.

Класс пожара выглядит следующим образом:

- А – способность гасить твердые вещества, материалы;

- В – жидкости;

- С – газы;

- D – металлы и метало органику;

- Е – электрооборудование и электропроводку под напряжением.